I. Техника безопасности и первая помощь при несчастных случаях

I.1 Техника безопасности при проведении лабораторных работ

- Запрещается начинать работу без точного знания методики опыта, без ознакомления с инструкциями и проверки годности используемого оборудования.

- На рабочем столе должен быть безупречный порядок.

- Работы с ядовитыми, дурнопахнущими, огне- и взрывоопасными веществами выполняются обязательно в вытяжном шкафу.

- Работают под тягой, голову держат вне вытяжного шкафа.

- При работе с горючими веществами недопустимо наличие поблизости открытого огня.

- Не пробуйте на вкус и не вдыхайте неизвестное вещество.

- В лаборатории категорически запрещено есть, курить, заниматься посторонними делами. Вход посторонним в лабораторию запрещен!

- В лаборатории не допускается работа с распущенными волосами, в верхней одежде. Желательно использование спецодежды.

- Нельзя оставлять работающие приборы без наблюдения.

- Смешивая концентрированные кислоты с водой, лейте кислоту в воду.

- Нагревая, либо смешивая жидкости, держите пробирку (либо сосуд) так, чтобы ее отверстие было направлено в сторону, противоположную от работающего и от соседей по работе.

- Наполнение пипеток кислотами, щелочами и другими ядовитыми путем засасывания ртом запрещается. Для наполнения пипеток следует пользоваться грушей.

- В помещении, где ведутся работы с ядовитыми и огнеопасными веществами, должно находиться не менее двух человек.

- При перерыве в подаче воды немедленно перекройте все краны. При перерыве в подаче электроэнергии выключите все электронагревательные приборы.

- Уходя из лаборатории, необходимо выключить воду, газ, свет.

I.2 Первая помощь при несчастных случаях

В лабораторной аптечке должны быть в наличии бинты, вата, антисептический пластырь, 5%-ный йодный и аммиачный растворы, насыщенные растворы гидрокарбоната натрия и перманганата калия, борная кислота, спирт, глицерин, вазелин, бензол, мазь от ожогов, валидол, валериановые капли.

Первая помощь при несчастных случаях должна оказываться быстро и квалифицированно.

- При порезах стеклом удаляют из раны осколки, промывают водой, либо протирают тампоном, смоченным спиртом, смазывают 5%-ным раствором йода и накладывают повязку.

При тепловых ожогах на обожженное место накладывают ткань либо тампон, смоченные спиртом или спиртовым раствором танина, а затем смазывают мазью от ожогов.

При химических ожогах:

- При ожогах кислотой кожу быстро промывают большим количеством воды (струей из-под крана),  затем насыщенным раствором гидрокарбоната натрия, после чего смазывают обожженное место водным раствором глицерина.

- При попадании кислоты в глаза необходимо промыть их немедленно как можно большим количеством воды, обработать тампоном, смоченным раствором гидрокарбоната натрия и вновь промыть водой. Пострадавшего немедленно направить к врачу. Если кислота попала на ткань одежды, ее промывают раствором гидрокарбоната натрия, а затем водой.

- При ожогах щелочью кожу быстро промывают большим количеством воды, а затем раствором уксусной или борной кислот и снова промывают водой.

- При ожоге глаз щелочью необходимо быстро промыть их большим количеством воды, затем обработать тампоном, смоченным раствором борной кислоты, и вновь промыть водой. Пострадавшего немедленно отправить к врачу.

- При попадании щелочи на ткань одежды, ее промывают 5%-ным раствором уксусной кислоты, а затем большим количеством воды.

- При ожогах фенолом пораженное место быстро промывают этиловым спиртом (либо другим растворителем), а затем теплой водой с мылом. После этого накладывают повязку с водным раствором глицерина, либо с борным вазелином.

- При ожогах бромом кожу быстро промывают большим количеством спирта или бензола и смазывают обожженное место раствором глицерина.

При раздражении дыхательных путей осторожно вдыхают 5%-ный раствор аммиака. Пострадавшего выводят на свежий воздух.

В случае возгорания одежды на пострадавшего накидывают кошму,  одеяло и др. для прекращения доступа кислорода.